PERACLEAN® 5

UFI: JTVH-30VJ-A005-KHU0

SK:

Tekutina, dezinfekčný prostriedok na odstraňovanie baktérií a plesní, na umývanie a dezinfekciu inštalácií (CIP), septicky balených PET fliaš a nádob používaných v oblasti veterinárie. Na dezinfekciu povrchov, ktoré majú a nemajú styk s potravinami a krmivami.

Baktericídny účinok: 0,14% (0,14g/100g), doba 5 min, 20°C Fungicídny účinok: 1,5% (1,5g/100g), doba 15 min, 20°C Plný dezinfekčný účinok: 1,5% (1,5g/100g), doba 15 min, 20°C Fľaše a nádoby sa dezinfikujú ponorením v roztoku výrobku. Po procese dezinfekcie opláchnite pitnou vodou. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu miestnosti. Dodržiavajte bezpečnostné predpisy pre prácu s kyselinami. Očisťovanie oplachovaním vodou. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Oblasť použitia PT: 02, 03, 04. Len na profesionálne použitie.

Účinná biocidní látka (g/100g): kyselina peroxyoctová (CAS:79-21-0) 5g; peroxid vodíka (CAS: 7722-84-1) 26,8g.

Obsahuje: kyselina peroxyoctová, peroxid vodíka, kyselina octová.

NEBEZPEČENSTVO

Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky a odkryté miesta kože. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. V prípade požiaru: Na hasenie použite suchý piesok, suchú chemikáliu alebo penu odolnú alkoholu.

Žieravé pre dýchacie cesty.

Ďalšie upozornenie: Nebezpečenstvo rozkladu pri kontakte s neznášanlivými látkami, znečistením, kovmi, alkáliami, redukčnými prostriedkami. Nebezpečenstvo rozpadu pri vystavení teplu alebo žiaru uvoľneniu kyslíka môže podporovať požiar.

Výrobok obsahuje látku, ktorá je prekurzorom výbušnín. Nadobudnutie, dovoz, držba alebo použitie tohto výrobku širokou verejnosťou je obmedzené nariadením 2019/1148/ES. Všetky podozrivé transakcie a významné zmiznutia a krádeže musia byť oznámené príslušnému národnému kontaktnému miestu.

Registračné číslo: bio/1647/D/17/CCHLP

Majiteľ povolenia:

Evonik Resource Efficiency GmbH

Rellinghauser Strasse 1-11,

45128 Essen,

Niemcy Tel.: +49 (0)6181 59-308

Dodávateľ:

CORMEN s.r.o.

Věchnov 73

593 01

Česká republika

Tel.: +420 566 550 961

info@cormen.cz